透鏡之場曲與畸變量之自動化量測

本研究主要提出一光學系統場曲與畸變像差自動量測之方法，並運用影像處理方法自動分析光學成像系統之場曲量與畸變值，取代現有之透鏡量測裝置及手動調整屏幕距離之方法。利用自動傳動系統搭載屏幕，加上機器視覺技術，配合數位顯示投影技術及電腦軟體，運用掃描的方式擷取影像區域內之數位訊息，並將其內之像素值作平均與閥值運算，以八鄰點之像素作判斷分析，得到最終之亮點與暗點作對比演算，自動量測投影在屏幕上的待測圖形並即時繪出量測結果。本系統完全解決傳統手動量測方式所帶來的不便和誤差，以量測結果與光學模擬軟體做比較，顯示出本透鏡場曲像差自動量測之精確性與時效性。畸變量測系統中，測試圖案由電腦產生高解析度之圖案於屏幕上，再由CCD擷取屏幕之影像，並傳送進電腦分析，提出五點十字校正，並結合影像處理技術，藉由量測中心十字與四邊十字之中心距離改變量，自動計算出成像系統之畸變量。